Spis zawartości

1. OPIS TECHNICZNY	2

ZAGOSPODAROWANIE	2

1.1. Inwestor	2

1.2. Przedmiot inwestycji	2

1.3. Podstawa opracowania	2

1.4. Stan istniejący	2

1.5. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu	3

1.5.1. Utwardzenie terenu	3

2. Uwagi końcowe	4

B. część rysunkowa	5

Spis rysunków

| ARCHITEKTURA |  |  |
| --- | --- | --- |
| ZAG-01 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU | 1:500 |

OPIS TECHNICZNY

- ZAGOSPODAROWANIE

Inwestor

Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”

Ul. Ciekoty 76, Ciekoty

26-001 Masłów

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa schodów terenowych i wykonanie utwardzenia terenu, zlokalizowanego w miejscowości Ciekoty, dz. nr 258/2, obręb 0003 Ciekoty, gm. Masłów.

Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora.

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

- Mapa sytuacyjno- wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 sporządzona przez uprawnionego geodetę

- Wizja w terenie

Stan istniejący

Miejsce działań znajduję się w parku na terenie Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”. Teren parku jest wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach pod nr. rej.: A.416 z dnia 04.11.2009r. W chwili obecnej teren zagospodarowany. Miejsca do siedzeń wykonane zostaną z drewnianych listew. Teren wokół nie utwardzony, porośnięty trawą.

Lokalizacja obiektu

Lokalizacja amfiteatru

Widok nr. 1			        Widok nr. 2

Przeznaczenie i program użytkowy obiektu

Przedmiotem działań jest przeprowadzenie prac przebudowy schodów prowadzących na widownię amfiteatru oraz utwardzenie terenu w celu zapewnienia bezpiecznego poruszania się po obiekcie. Schody zostaną wykonane z łupka szarogłazowego, nieregularnego na zaprawie cementowo-piaskowej wraz 
z obrzeżami betonowymi grubości 6cm. Teren utwardzony zostanie wykonany również z łupka szarogłazowego, nieregularnego na zaprawie cementowo- wapiennej. Krawędzie terenu zostaną zabezpieczone obrzeżami betonowymi grubości 6cm.

Zakres planowanych działań nie będzie miało negatywnego wpływu na obszar zabytkowy.

Utwardzenie terenu

Przed sceną amfiteatru projektuje się utwardzenie terenu 
z łupka szarogłazowego o nieregularnych kształtach układanego na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie z kruszywa łamanego.

Schody z łupka szarogłazowego		    Utwardzenie terenu z łupka szarogłazowego

Uwagi końcowe

- Wszelkiego rodzaju zmiany w projekcie należy bezwzględnie uzgadniać

z autorem projektu lub inwestorem.

- Całość robót wykonywać pod stałym nadzorem osoby uprawnionej 
z zachowaniem zasad sztuki budowlanej,  prawa budowlanego oraz zasad BHP.

- Materiały budowlane oraz zastosowane elementy  winny odpowiadać atestom technicznym oraz ustaleniom odnośnych norm.

- Projekt jest objęty prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie 
i dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

| FUNKCJA SPECJALNOŚĆ | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPR. | DATA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant: architektura | mgr inż. arch. Zbigniew Stawski | KL-31/97 | 08.2021 |  |

część rysunkowa